# Slovníček veličin

Kanonický registr značek používaných v DecoJS. Zavádíš-li novou veličinu, zapiš ji sem.

Pravidla, proč se značky píšou takto, jsou ve style-guide.md. Jak je zapsat v HTML, LaTeXu a v kódu, je v authoring.md.

# 1. Jak slovníček číst

- Značka veličiny se sází kurzívou — p, t, V. Jednotka stojatě — bar, m, min.

- Index se řídí svým významem, ne vzhledem. Popisný index (zkratka slova, chemická značka, číslo) je stojatě. Index, který je sám veličinou nebo běžícím indexem, je

kurzívou.

- Víceznakové zkratky stojatě — GF, NDL, MOD. Kurzíva by je četla jako součin (G·F).

Test na index (IUPAC): veličině lze přiřadit hodnotu, štítku ne.

| Zápis | Index znamená | Písmo |
| --- | --- | --- |
| pamb | zkratka slova ambient | stojatě |
| pN₂ | chemická značka | stojatě |
| pt,0 | t = tissue, 0 = číslo | stojatě |
| cp | p = tlak, tedy veličina | kurzívou |
| ai | i = číslo kompartmentu | kurzívou |

Past: pt (tkáňový tlak, „t" = tissue → stojatě) vs. cp (index p = tlak → kurzívou). Rozhoduje význam.

# 2. Základní veličiny

| Symbol | Veličina (CZ) | Quantity (EN) | Jednotka | Pozn. | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p | tlak | pressure | bar | SI: Pa | ISO 80000-4 |
| pamb | okolní (absolutní) tlak | ambient pressure | bar | SI: Pa | Bühlmann |
| patm | atmosférický tlak | atmospheric pressure | bar | SI: Pa | ISO 80000-4 |
| ph | hydrostatický tlak | hydrostatic pressure | bar | SI: Pa | čes. konvence |
| pabs | absolutní tlak | absolute pressure | bar | SI: Pa | čes. konvence |
| pe | přetlak | gauge pressure | bar | SI: Pa | ISO 80000-4 |
| V | objem | volume | l | SI: m³ | ISO 80000-4 |
| ρ | hustota | density | kg/m³ | — | ISO 80000-4 |
| T | termodynamická teplota | thermodynamic temperature | K | — | ISO 80000-5 |
| t | čas | time | min | SI: s | ISO 80000-3 |
| h | hloubka / výška | depth / height | m | — | čes. konvence |
| m | hmotnost | mass | kg | — | ISO 80000-4 |
| F | síla | force | N | — | ISO 80000-4 |
| Fvz | vztlaková (Archimédova) síla | buoyancy force | N | — | čes. škola |
| FG | tíhová síla | weight force | N | — | čes. škola |
| S | plocha, obsah | area | m² | — | čes. škola (ISO: A) |
| g | tíhové zrychlení | gravitational acceleration | m/s² | — | ISO 80000-3 |
| v | rychlost | velocity | m/min | SI: m/s | ISO 80000-3 |
| n | látkové množství | amount of substance | mol | — | ISO 80000-9 |
| R | molární plynová konstanta | gas constant | — | SI: J/(mol·K); R má i jiný význam, viz §5 | ISO 80000-9 |
| c | koncentrace | concentration | — | SI: mol/m³ | ISO 80000-9 |

Odchylky české školy od ISO: plocha S (ISO: A), tíhová síla FG nebo G (ISO: Fg), vztlak Fvz (mezinárodně FA). Pro českého čtenáře držíme českou variantu a mezinárodní uvádíme v závorce.

„Doloženo" je počet výskytů v js/, ne počet řádků. Reprodukce pro daný identifikátor: grep -roE "\b\b" js/ | wc -l.

# 3. Popisné indexy CZ↔EN

Indexy jsou dvojího druhu a zachází se s nimi různě:

- Chemické (O₂, N₂, He, CO₂, H₂O) — značka prvku. Nikdy se nepřekládají, ve všech jazycích stejné.

- Popisné (celkový, okolní, tkáňový) — zkrácená slova, a slova se překládají.

ISO 80000 určuje jen to, že popisný index je stojatě; jazyk neřeší. Garant (#61) žádá p_celk, takže český čtenář dostane český index.

| Význam | Index CZ | Index EN | Příklad CZ | Příklad EN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| celkový | celk | tot | pcelk | ptot |
| okolní (absolutní) | okol | amb | pokol | pamb |
| atmosférický | atm | atm | patm | patm |
| hydrostatický | h | h | ph | ph |
| tkáňový | tk | t | ptk | pt |
| alveolární | alv | alv | palv | palv |
| počáteční | 0 | 0 | ptk,0 | pt,0 |
| tolerovaný | tol | tol | pokol,tol | pamb,tol |
| maximální | max | max | pmax | pmax |
| upravený (s GF) | upr | adj | Mupr | Madj |

Slova psaná ve vzorci celá. Některé indexy nejsou zkratkou, ale běžným slovem; ve vzorci se sázejí stojatě a překládají stejně jako zkratky.

| Význam | Zdroj (EN) | CZ | Příklad |
| --- | --- | --- | --- |
| hloubka | depth | hloubka | pokol = 1 + hloubka / 10 |
| lahev | cyl | lahev | Vlahev |
| počáteční tlak | start | poč | ppoč |
| rezerva | reserve | rez | prez |
| průměrný | avg | prům | pprům |

Zkratky se nepřekládají (§5): SAC, MOD, OTU, NDL, GF zůstávají ve všech jazycích stejné — ve vzorci ale musí být stojatě (\mathrm{SAC}), jinak je KaTeX vysází jako součin kurzívních písmen S·A·C.

Vyřešeno ve fázi 2: vzorce se sázejí z jednoho anglického zdroje a překládá je localizeLatex() v js/format.js — tabulka UPRIGHT_CS je strojovým protějškem obou tabulek výše. Do HTML se tedy píše kanonický anglický tvar (p_{\mathrm{tot}}) a český čtenář dostane p_{\mathrm{celk}}. Popisky grafů jdou přes locales/*.json a řídí se stejným pravidlem.

# 4. Parciální tlaky a podíly plynů

| Symbol | Veličina (CZ) | Quantity (EN) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| pO₂ | parciální tlak kyslíku | oxygen partial pressure | index stojatě, číslice stojatě |
| pN₂ | parciální tlak dusíku | nitrogen partial pressure | — |
| pHe | parciální tlak helia | helium partial pressure | — |
| pCO₂ | parciální tlak oxidu uhličitého | carbon dioxide partial pressure | — |
| pH₂O | tlak vodní páry | water vapour pressure | 0,0627 bar při 37 °C |
| fO₂ | objemový zlomek kyslíku | oxygen fraction | bezrozměrný, 0–1 |
| fN₂ | objemový zlomek dusíku | nitrogen fraction | 0,7902 pro vzduch |
| fHe | objemový zlomek helia | helium fraction | — |

ppO₂ je hovorové synonymum, ne značka. Kanonicky pO₂. ppO₂ smí zůstat ve varovných hláškách a popiscích grafů; ve vzorci nikdy. Anglické a španělské stránky dnes používají pO₂ — sjednotí se na pO₂.

# 5. Dekompresní model

| Symbol | Veličina (CZ) | Quantity (EN) | Jednotka | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | číslo kompartmentu (1–16) | compartment index | — | Bühlmann |
| t1/2 | poločas (nasycení) tkáně | tissue half-time | min | Bühlmann (Halbwertszeit) |
| k | rychlostní konstanta, k = ln 2 / t1/2 | rate constant | min⁻¹ | standard |
| a | Bühlmannův koeficient a | Bühlmann a-coefficient | bar | ZH-L16 |
| b | Bühlmannův koeficient b | Bühlmann b-coefficient | — | ZH-L16 |
| palv | alveolární tlak inertního plynu | alveolar inert gas pressure | bar | Bühlmann |
| palv,0 | počáteční alveolární tlak inertního plynu | initial alveolar inert gas pressure | bar | Schreiner |
| pt | tlak inertního plynu v tkáni | tissue inert gas pressure | bar | Bühlmann |
| pt,0 | počáteční tlak v tkáni | initial tissue pressure | bar | Schreiner |
| Δp | okamžitý rozdíl alveolárního a tkáňového tlaku, Δp = palv − pt | instantaneous alveolar–tissue pressure difference | bar | místní značení stránky Schreinerovy rovnice |
| dpt/dt | okamžitá rychlost změny tlaku inertního plynu v tkáni | instantaneous rate of tissue inert-gas pressure change | bar/min | Haldaneův diferenciální zákon |
| pamb,tol | tolerovaný okolní tlak (strop) | tolerated ambient pressure | bar | Bühlmann |
| R | rychlost změny tlaku | rate of pressure change | bar/min | Schreiner |
| M | M-hodnota | M-value | bar | Workman |
| M0 | povrchová M-hodnota | surfacing M-value | bar | Workman |
| ΔM | sklon M-hodnoty | M-value slope | — | Workman |
| Madj | upravená M-hodnota (s GF) | adjusted M-value | bar | Baker |
| GF | gradientový faktor | gradient factor | % / 0–1 | Baker |
| GFlow | GF na první zastávce | GF low | % | Baker |
| GFhigh | GF na hladině | GF high | % | Baker |
| GFinst | okamžitý GF | instantaneous GF | % | DecoJS |
| pceiling | tlak stropu | ceiling pressure | bar | DecoJS |
| panchor | kotevní tlak rampy GF | anchor pressure | bar | DecoJS |

τ není totéž. Časová konstanta τ se váže vztahem t1/2 = τ · ln 2. Wiki dnes používá T1/2 — sjednotit na t1/2.

R znamená dvě různé veličiny. V §2 je R molární plynová konstanta (J·K⁻¹·mol⁻¹); zde, ve Schreinerově rovnici, je R rychlost změny tlaku (bar·min⁻¹). Rozlišuje je jen kontext, nikdy značka — každý vzorec s R musí mít kontext jednoznačný.

# 6. Zkratky

České potápěčské prostředí používá anglické zkratky nepřeložené; český opis se uvádí při prvním výskytu.

| Zkratka | Český termín | English |
| --- | --- | --- |
| NDL | bezdekompresní limit | no-decompression limit |
| MOD | maximální operační (provozní) hloubka | maximum operating depth |
| EAD | ekvivalentní vzduchová hloubka | equivalent air depth |
| DCS | dekompresní nemoc (též kesonová nemoc) | decompression sickness |
| CNS | toxicita centrálního nervového systému | CNS oxygen toxicity |
| OTU | jednotky kyslíkové toxicity | oxygen tolerance units |
| GF | gradientový faktor | gradient factor |
| SAC | spotřeba vzduchu na povrchu | surface air consumption |
| TTS / TDT | doba do vynoření / celková doba dekomprese | time to surface / total deco time |
| SI | povrchový interval | surface interval |
| EAN | obohacený vzduch (nitrox) | enriched air nitrox |

Další termíny: kompartment (přejaté, běžné), sycení/nasycení tkáně, vysycování, přesycení, inertní plyn, dekompresní zastávka, bezpečnostní zastávka, rychlost výstupu, dusíková narkóza (hovorově hloubkové opojení), kyslíková toxicita, M-hodnota, hladinový objem plynu (objem plynu přepočtený na tlak 1 bar).

# 7. Špatně × správně

| ✗ Špatně | ✓ Správně | Proč |
| --- | --- | --- |
| ✗ 20m, 1,4bar | 20 m, 1,4 bar | mezera povinná a nedělitelná (ÚJČ §785, §880) |
| ✗ 2.81 bar (v češtině) | 2,81 bar | desetinná čárka |
| ✗ 10-20 m | 10–20 m | pomlčka U+2013, ne spojovník |
| ✗ -273,15 °C | −273,15 °C | minus U+2212 |
| ✗ 20°C | 20 °C | mezera před °C |
| ✗ 20 ° C | 20 °C | ale ne mezi ° a C |
| ✗ ℃ | °C | U+2103 je kompatibilní znak z CJK bloku |
| ✗ p | p | nese větný důraz, ne význam veličiny |
| ✗ P (tlak) | p | ISO 80000-4, IUPAC, česká škola |
| ✗ ppO2, CO2 | pO₂, CO₂ | ASCII index |
| ✗ P_{amb} (LaTeX) | p_{\mathrm{amb}} | index by se vysázel kurzívou |
| ✗ T_{1/2} | t_{1/2} | Bühlmannova notace |
| ✗ t½ v HTML | t1/2 | U+00BD je kompatibilní znak, jako ℃ výše |
| ✗ GF kurzívou | GF stojatě | kurzíva se čte jako součin G·F |
| ✗ 5 mů, 5 ms | 5 m | značky se neskloňují |

Není chyba:

- 12litrový — správná česká složenina, ne chybějící mezera.

- 60°, 17° 15′ — úhlový stupeň se připojuje bez mezery.

- kPa v kvízech — doslovná citace zadání SPČR.

- 32% nitrox — přídavné jméno („dvaatřicetiprocentní"); obsah je 32 % je podstatné jméno.